毕业论文（设计）开题报告

双轮足机器人复杂地形盲走运动控制策略研究

一、课题的目的及意义

（一）研究背景

- 复杂地形环境下机器人运动控制的发展需求

随着机器人技术的不断发展，机器人在野外探测、灾害救援、工业巡检和特殊环境作业等领域的应用需求日益增长。这类应用场景通常具有地形复杂、环境结构不规则以及外部干扰因素多等特点，对机器人的运动控制能力提出了更高要求。传统的平坦地面运动控制方法在面对崎岖不平、坡度变化明显或存在障碍物的复杂地形时，往往难以保证运动的稳定性和安全性。因此，研究适用于复杂地形环境的机器人运动控制方法，提升机器人在非结构化环境中的自主运动能力，已成为机器人领域的重要发展方向之一[1-3]。

- 轮足机器人在复杂环境中的优势与应用前景

轮足机器人通过将轮式结构与足式结构相结合，兼具轮式机器人运动效率高、能耗低以及足式机器人地形适应能力强的优点，在复杂环境中展现出良好的应用潜力。与传统轮式机器人相比，轮足机器人能够通过足部调节姿态或越过障碍，从而适应更加复杂的地形条件；与纯足式机器人相比，其在平坦或半结构化地形上具有更高的运动效率和更好的续航能力[4-5]。因此，轮足机器人在复杂环境巡检、野外勘探以及应急救援等领域具有广阔的应用前景，相关运动控制技术也逐渐成为研究热点。

- 双轮足机器人运动控制面临的主要问题

尽管双轮足机器人在结构和功能上具有一定优势，但其运动控制仍面临诸多挑战。一方面，双轮足机器人通常具有较高的自由度和非线性动力学特性，在复杂地形条件下容易受到地面不平整、摩擦变化等因素影响，导致控制难度显著增加。另一方面，在未知或感知受限的环境中，传统依赖精确模型和规则设计的控制方法难以适应地形变化，容易出现控制性能下降甚至失稳的问题。此外，如何在保证运动稳定性的同时实现高效行走和越障，也是双轮足机器人运动控制研究中亟待解决的关键问题。

（二）国内外研究现状分析

1. 国外轮足/双轮足机器人研究现状分析

在国际机器人研究领域，轮足机器人（wheel-leg/whegs/wheel-legged robots）作为一种兼具轮式和足式优势的移动平台长期受到研究者关注。国外早期研究代表性项目之一是 Whegs 系列机器人，其利用轮-腿结构模仿昆虫足部跨越障碍的运动方式，在复杂地形模拟实验中表现出了较强的运动适应能力。Whegs 方案采用简单的机械结构实现障碍跨越，轮-腿结合结构在保证滚动效率的同时具有一定越障能力，是轮足机器人研究的奠基成果之一。

另一个重要的研究方向是可变形轮-腿结构（transformable wheel-leg mechanisms），这种设计可以在平坦地面以轮式运动为主，在遇到障碍时切换成腿式运动，以提高适应性。有研究提出了多种变形结构与机制方案，并对其运动学、动力学特性进行了分析与性能评估。

最近几年，随着深度学习和强化学习算法在运动控制领域的应用扩展，基于学习的方法也开始用于轮足/轮腿机器人运动控制策略设计。例如有研究提出利用强化学习框架实现轮腿机器人在复杂地形中的混合运动规划和控制策略学习，提高了其在未知环境下的适应性和能量效率。

此外，国外一些最新技术尝试还关注融合高自由度机械设计与智能控制，如采用多自由度关节设计提升运动灵活性，结合适应性学习算法提升机器人跨越和稳定性等。

总体来看，国外研究在机械结构设计、机电一体化实现、控制策略探索等多个层面均已形成较丰富的研究成果，尤其侧重解决移动平台在复杂环境中的机动性与稳定性问题。

- 国内轮足/双轮足机器人研究现状分析

国内在轮足机器人及轮腿复合机器人方面的研究近年来也逐步展开，并在控制策略与结构设计方面取得一定成果。中国科研机构和高校围绕轮腿式平衡机器人整体控制、动力学建模与控制器设计等问题开展了相关研究。例如，有研究针对轮腿平衡机器人的整体控制构建了动态模型，并设计了基于 LQR（线性二次调节器）等传统控制方法的平衡控制器[6]，对系统稳定性的提升进行了仿真与实验验证。

在国内某些轮腿机器人设计研究中，通过建立精确的运动学模型与步态规划方法，实现对机器人的越障行为和稳定步态的合理规划，进而提升机器人在非结构环境下的运动表现。

此外，研究还探索了轮腿机器人复杂结构的优化设计，使得机器人能在轮式和腿式两种模式间平稳切换，提高对复杂地形的适应能力。

值得注意的是，国内研究目前更多集中于结构设计、运动学建模及传统控制策略研究，在基于数据驱动控制和深度强化学习方面的应用相对较少，与国外在学习型控制策略上的探索相比仍有一定差距。

- 现有研究的不足与改进空间

尽管国内外在轮足/轮腿机器人领域已积累了一定研究基础，但从目前文献和实践情况来看仍存在以下不足：

控制方法依赖性较强：传统轮腿机器人控制仍多依赖于模型驱动方法，如 PID、LQR 等，这类方法对系统建模精度和参数依赖较高，面对地形复杂度提升时适应性不足[7]。

学习型控制研究不足：国外已有少量学习型控制方法应用于轮腿机器人运动控制，但总体数量较少；国内在这一方向的系统性研究尚未成熟。

泛化能力有待提高：部分研究集中于具体机器人原型或固定环境条件下，缺乏针对不同地形或未知环境的泛化策略。

运动稳定性和越障能力的统一评价体系不完善：现有工作往往侧重单一性能指标缺乏统一评价体系，尚需构建全面的性能评估框架。

因此，结合深度强化学习方法研究盲走控制策略，针对在未知复杂地形下的运动控制问题展开研究，将有助于突破上述不足，提高机器人在实际应用中的智能性和鲁棒性。这也正是本课题拟解决的关键技术方向。

（三）研究目的

1. 提升双轮足机器人复杂地形下的运动稳定性

双轮足机器人兼具轮式机器人运动效率高和足式机器人地形适应性强的优点，但其结构复杂、控制自由度高，在复杂地形条件下容易受到地形不连续性、地面高度突变及外部扰动等因素影响，导致姿态波动加剧、平衡能力下降，严重时甚至发生失稳或跌倒现象。因此，有必要针对双轮足机器人在复杂地形下的运动稳定性问题展开系统研究。本课题通过设计合理的运动控制策略，引入多维状态信息（如姿态角、角速度、关节位置及速度等），使机器人在行走、转向和越障过程中能够保持良好的姿态平衡与运动连续性，从而有效提升其在复杂地形环境中的稳定运动能力。

- 探索深度强化学习在盲走运动控制中的可行性

传统机器人运动控制方法通常依赖精确的动力学建模和地形感知信息，在面对未知或复杂环境时，模型误差和感知不完整性往往会显著影响控制效果。为降低对精确环境模型和人工规则设计的依赖，本研究拟引入深度强化学习方法，探索其在双轮足机器人盲走运动控制中的应用潜力。通过构建端到端的学习框架，使机器人仅依赖有限的自身状态和传感器信息，在与环境不断交互的过程中自主学习运动控制策略，逐步掌握稳定行走与越障的行为模式。通过仿真实验验证深度强化学习方法在盲走控制任务中的收敛性、稳定性与鲁棒性，为其在复杂运动控制问题中的应用提供实验依据。

- 增强机器人对未知复杂环境的适应能力

实际应用场景中的地形环境具有高度不确定性和多样性，机器人往往难以提前获得完整的环境信息，这对其运动控制与决策能力提出了更高要求。本课题通过在仿真环境中构建多种复杂地形和随机障碍场景，对双轮足机器人进行强化学习训练，使其在不同地形条件下积累丰富的运动经验，从而提升其对未知复杂环境的适应能力。通过分析机器人在不同地形条件下的运动表现，评估所设计控制策略的泛化能力和环境适应能力，为双轮足机器人在复杂真实环境中的自主运动提供理论支撑和方法参考。

（四）方案比较与技术选型分析

1. 不同运动控制策略的比较分析

针对双轮足机器人的运动控制问题，常见的控制策略主要包括基于规则的控制方法、基于模型的控制方法以及基于学习的控制方法。基于规则的控制方法通常依赖人工设计的运动规则和经验参数，结构简单、实现成本较低，但在面对复杂地形和不确定环境时，适应能力较弱，难以保证运动的稳定性和通用性。

基于模型的控制方法通过建立精确的机器人动力学模型，实现对机器人运动状态的预测与控制，在已知环境和模型条件下具有较高的控制精度。然而，在复杂地形条件下，机器人与地面的接触关系复杂，动力学模型难以精确建立，模型误差容易导致控制性能下降[8]。

相比之下，基于学习的运动控制策略能够通过与环境的交互自主学习运动规律，对复杂非线性系统和不确定环境具有较强的适应能力，适合应用于复杂地形下的机器人运动控制问题。因此，本课题将重点关注基于学习的运动控制策略。

- 基于模型控制方法与学习型方法的对比

基于模型的控制方法（如PID控制、LQR、模型预测控制等）通常依赖精确的系统模型和环境参数，在理想条件下具有良好的稳定性和可解释性。然而，对于双轮足机器人而言，其运动过程中涉及轮-地接触、足-地接触等多种复杂约束，模型建立和参数辨识难度较大，且环境变化会显著影响控制效果。

学习型方法，尤其是基于深度强化学习的控制策略，不依赖于精确的动力学模型，而是通过大量交互数据学习状态与动作之间的映射关系。这类方法在复杂地形和未知环境中具有更强的鲁棒性和泛化能力，更适合解决盲走条件下的运动控制问题。因此，在复杂地形盲走任务中，学习型方法相比传统模型控制方法具有明显优势。

3. 深度强化学习算法选型分析

在深度强化学习算法方面，常见的连续控制算法包括DDPG、PPO和SAC等。DDPG算法能够处理连续动作空间，结构相对简单，但对超参数敏感，训练过程中稳定性较差。PPO算法通过引入策略更新约束，提高了训练过程的稳定性，具有实现难度适中、收敛性能较好的特点，在机器人控制领域应用较为广泛。

SAC算法在策略优化过程中引入最大熵机制，在提升探索能力和鲁棒性方面具有一定优势，但算法结构相对复杂，对计算资源要求较高。综合考虑训练稳定性、实现难度和仿真平台适配性，本课题将优先选用PPO算法作为主要的强化学习方法，并在条件允许的情况下与其他算法进行对比实验分析[9]。

4. 本课题控制策略选择的合理性

综合双轮足机器人复杂地形盲走任务的特点，以及不同控制方法和强化学习算法的对比分析，选择基于深度强化学习的运动控制策略具有较高的合理性和可行性。该方法能够在不依赖精确环境模型和外部感知信息的情况下，通过仿真训练获得适应复杂地形的控制策略。

同时，基于PPO等成熟强化学习算法的控制方案，具有训练稳定、实现难度适中、已有研究基础丰富等优势，适合在本科毕业设计阶段开展系统研究。通过仿真环境中的训练、测试与对比分析，可以较为全面地验证所选控制策略的有效性，为论文研究目标的实现提供可靠支撑。

（五）研究意义

1. 理论研究意义

本研究围绕双轮足机器人在复杂地形条件下的盲走运动控制问题展开，结合轮足机器人动力学特性与深度强化学习理论，对传统基于模型的运动控制方法进行有益补充。通过将深度强化学习引入双轮足机器人运动控制领域，探索机器人在缺乏精确环境感知和先验地形信息条件下的自主学习与决策机制，有助于丰富智能机器人运动控制的理论体系。同时，本研究在状态空间构建、动作空间设计以及奖励函数设置等方面的探索，可为后续相关研究提供可借鉴的建模思路和方法参考，对推动学习型控制方法在复杂机器人系统中的理论研究具有一定的学术价值。

- 工程应用意义

在工程应用层面，双轮足机器人因其兼具轮式与足式运动优势，在巡检、救援、探索等复杂场景中具有广阔的应用前景。然而，复杂地形环境对机器人运动稳定性和环境适应能力提出了较高要求。本研究通过在仿真环境中设计并验证基于深度强化学习的运动控制策略，有助于提高双轮足机器人在未知复杂地形中的自主运动能力和可靠性，为其工程化应用提供技术支持和实验依据。研究成果可为实际机器人系统在复杂环境下的运动控制策略设计提供参考，具有一定的工程推广价值。

- 对轮足机器人运动控制研究的促进作用

本研究聚焦于双轮足机器人这一具有代表性的轮足机器人形式，通过系统分析其在复杂地形盲走条件下的运动控制问题，进一步拓展了轮足机器人运动控制研究的应用场景。研究过程中形成的仿真建模方法、控制策略设计思路以及性能评估方式，可为其他类型轮足机器人或足式机器人研究提供借鉴。此外，本研究将深度强化学习与轮足机器人运动控制相结合，有助于推动数据驱动方法在轮足机器人领域的深入应用，对促进该领域相关研究的发展具有积极作用。

二、课题任务、重点研究内容及实现途径

（一）课题任务

1. 双轮足机器人复杂地形盲走控制问题的总体任务描述

本课题以双轮足机器人为研究对象，围绕其在复杂地形条件下的盲走运动控制问题展开研究。所谓“盲走”，是指机器人在缺乏或不依赖高精度外部环境感知（如视觉、激光雷达等）的情况下，主要依靠自身的本体传感器信息（如关节角度、角速度、机体姿态、轮速等），实现稳定、自主的运动控制。

在复杂地形环境中（如不平整地面、台阶、障碍物等），双轮足机器人需要在保持自身动态稳定性的同时，完成行走、越障及姿态调整等运动任务。这对传统基于精确模型和规则设计的控制方法提出了较高挑战。为此，本课题拟引入深度强化学习方法，通过端到端或半端到端的控制策略学习，使机器人能够在不断与环境交互的过程中，自主学习适应复杂地形的运动控制策略。

总体任务目标是：构建适用于双轮足机器人的复杂地形盲走控制问题描述，明确系统状态、动作空间及控制目标，在仿真环境中实现机器人在多种复杂地形下的稳定运动，为后续控制策略研究与性能评估奠定基础。

- 基于深度强化学习的运动控制策略设计任务

针对双轮足机器人复杂地形盲走控制问题，课题的核心任务之一是基于深度强化学习方法设计运动控制策略。具体而言，需要结合机器人结构特点和运动需求，合理构建强化学习中的状态空间、动作空间及奖励函数。

在算法层面，选择合适的深度强化学习算法（如PPO、SAC或DDPG等），设计用于连续动作空间控制的策略网络和价值网络结构，使智能体能够根据输入的传感器状态信息，输出合理的关节控制指令或轮速指令。通过不断与仿真环境交互，利用试错机制优化控制策略，提高机器人在复杂地形中的稳定性、通过性和鲁棒性。

此外，还需围绕训练过程中的关键问题展开研究，包括超参数选择、奖励函数权重设计、训练稳定性及收敛速度等。通过多轮训练与对比实验，不断优化控制策略，使其具备较好的泛化能力，能够适应不同类型的复杂地形环境。

- 仿真环境搭建与测试验证任务

为验证所设计的运动控制策略的有效性与可行性，需要搭建合理的机器人仿真环境，并开展系统性的测试与验证工作。本课题将基于主流机器人仿真平台（如Isaac Gym、MuJoCo、PyBullet等），建立双轮足机器人的动力学模型和控制接口，确保仿真模型在结构和运动特性上与实际机器人具有较高一致性。

在仿真环境中，构建多种典型复杂地形场景，如不平整路面、斜坡、台阶及随机障碍物等，用于训练和测试机器人控制策略。通过对机器人在不同地形条件下的运动表现进行仿真实验，分析其稳定性、通过能力及运动效率等性能指标。

最后，对仿真结果进行整理与分析，总结控制策略在复杂地形盲走任务中的优势与不足，为后续算法优化和论文撰写提供实验依据。

（二）重点研究内容

1. 双轮足机器人运动学与状态表征建模

围绕双轮足机器人的结构特点和运动形式，对其基本运动学关系进行分析，明确机器人在行走和越障过程中涉及的关键状态变量。在不依赖外部环境感知的盲走条件下，重点关注机器人本体传感器可获取的信息，如机体姿态角、角速度、关节角度与角速度、轮速等。

在此基础上，构建适用于深度强化学习的状态表征模型，将机器人运动状态进行合理抽象和归一化处理，形成能够反映机器人动态行为和稳定性特征的状态向量。该状态表征模型将作为强化学习算法的输入基础，为后续运动控制策略的学习提供必要的信息支持。

- 复杂地形仿真环境的构建与参数设置

基于机器人仿真平台，搭建双轮足机器人的仿真模型及其运动环境。通过合理设置机器人动力学参数（如质量分布、关节约束、摩擦系数等），保证仿真模型在运动特性上具有较好的真实性和稳定性。

在环境构建方面，设计多种典型复杂地形场景，包括不平整地面、坡面、台阶及随机障碍物等，并通过调整地形高度、坡度、间距等参数，形成具有不同难度等级的训练与测试环境。同时，通过随机化部分环境参数，提高仿真环境的多样性，为控制策略的泛化能力提供支撑。

- 深度强化学习运动控制算法的设计

针对双轮足机器人复杂地形盲走任务的连续控制特点，研究并选取合适的深度强化学习算法，如近端策略优化（PPO）、软演员-评论家（SAC）或深度确定性策略梯度（DDPG）等方法[10-11]。

在算法设计过程中，明确智能体与环境的交互方式，定义状态、动作与奖励之间的关系，使强化学习算法能够通过不断试错学习到稳定有效的运动控制策略。同时，结合机器人运动控制的实际需求，对算法的训练流程和更新机制进行合理设计，以提高策略学习的效率和稳定性。

- 神经网络结构与输入输出变量设计

结合强化学习算法的特点和双轮足机器人的控制需求，设计合适的神经网络结构作为策略网络和价值网络。网络输入主要由机器人状态表征模型中的各类状态变量构成，输出为对应的控制指令，如关节目标位置、关节速度或轮速等连续动作变量。

在网络结构设计中，通过调整网络层数、隐藏层神经元数量及激活函数形式，使网络具备足够的表达能力，同时避免过拟合或训练不稳定的问题。此外，对输入输出变量进行归一化与尺度匹配处理，以提高网络训练的收敛速度和控制性能。

- 奖励函数与训练策略设计

奖励函数是强化学习控制策略学习的关键因素之一。本课题将围绕机器人运动稳定性、前进效率、能耗及安全性等指标，设计多目标加权的奖励函数，引导机器人在复杂地形中形成合理的运动行为。

在训练策略方面，通过课程学习（Curriculum Learning）或逐步增加地形难度的方式，使机器人由简单场景逐步过渡到复杂环境，降低训练难度并提高策略的收敛性。同时，通过调整训练轮数、学习率、折扣因子等超参数，优化训练过程，提高策略的稳定性和泛化能力[12-14]。

- 控制策略性能评估与对比分析

在完成控制策略训练后，通过仿真实验对所提出的运动控制策略进行系统性的性能评估。选取典型复杂地形作为测试场景，从机器人运动稳定性、通过成功率、行走速度及姿态波动等方面，对控制效果进行定量分析。

同时，将所设计的强化学习控制策略与不同训练参数或不同算法下的控制结果进行对比，分析各方法在复杂地形盲走任务中的优劣与适用性。通过对实验结果的整理与分析，总结控制策略的性能特点，为论文结论与后续研究提供依据。

（三）实现途径与技术路线

1. 仿真平台与开发工具的选用

本课题采用成熟的机器人仿真平台作为双轮足机器人运动控制策略研究的基础环境。结合强化学习训练效率和动力学仿真精度等需求，选用 Isaac Gym、MuJoCo 或 PyBullet 等仿真平台之一，完成双轮足机器人的动力学建模及复杂地形环境搭建[15-16]。

在开发工具方面，采用 Python 作为主要开发语言，结合 PyTorch 等深度学习框架实现强化学习算法与神经网络模型的构建与训练。通过仿真平台提供的接口，实现机器人状态信息的实时获取和控制指令的发送，从而构建完整的“仿真环境—强化学习算法—控制策略”闭环系统。

- 训练数据获取与状态信息构建方式

在强化学习训练过程中，训练数据主要来源于机器人与仿真环境的交互过程。通过仿真平台实时采集机器人本体传感器相关信息，如机体姿态角、角速度、关节角度与角速度、轮速等，作为强化学习模型的状态输入。

在状态信息构建方面，对原始传感器数据进行筛选、组合和归一化处理，构建能够反映机器人运动状态和稳定性特征的状态向量。同时，在盲走条件下避免引入显式的环境几何信息，使状态输入更加贴近无外部感知的实际应用场景，从而增强控制策略的泛化能力和鲁棒性。

- 强化学习模型训练流程

强化学习模型的训练流程主要包括环境初始化、状态采集、动作输出、环境反馈和策略更新等环节。首先在仿真环境中初始化机器人姿态和地形参数，随后由策略网络根据当前状态输出连续动作控制指令，驱动机器人完成运动。

仿真环境根据机器人动作反馈新的状态和奖励信号，强化学习算法利用采集到的交互数据对策略网络和价值网络进行迭代更新。通过多轮训练，不断优化控制策略，使机器人逐步学会在复杂地形中保持稳定行走和越障能力，直至策略收敛并达到预期性能要求。

- 控制策略测试与结果分析方法

在完成控制策略训练后，通过独立的仿真实验对控制策略进行测试验证。选取不同类型和不同难度等级的复杂地形场景，对机器人在盲走条件下的运动表现进行测试，重点观察其稳定性、通过能力及运动连续性。

在结果分析方面，通过记录机器人运动轨迹、姿态变化、关节控制量及奖励曲线等数据，对控制策略的性能进行定量分析。同时，结合仿真视频和关键指标变化，对机器人在典型场景中的运动行为进行定性分析，以全面评估控制策略的有效性。

- 模型优化与参数调整途径

针对训练过程中可能出现的收敛速度慢、策略不稳定或性能不足等问题，通过多种途径对模型进行优化与调整。一方面，通过调整强化学习算法的超参数，如学习率、折扣因子、批量大小等，改善训练稳定性和效率。

另一方面，通过优化神经网络结构、状态输入组合及奖励函数权重分配，引导机器人形成更加合理的运动策略。同时，结合训练结果不断进行参数调优和对比实验，逐步提升控制策略在复杂地形盲走任务中的整体性能和鲁棒性。

参考文献：

[1] 李龙飞,朱凌云,苟向锋.可穿戴下肢外骨骼康复机器人研究现状与发展趋势[J].医疗卫生装备,2019,40(12):89-97.

[2] 王洪斌,尹鹏衡,郑维,等.基于改进的A*算法与动态窗口法的移动机器人路径规划[J].机器人,2020,42(3):346-353.

[3] 马璐,刘成菊,林立民,等.基于 AM-RPPO 的双足机器人适应性行走控制算法[J].机器人,2019,41(6):731-741.

[4] Tian,Y.,Gao,F.:Efficient motion generation for a six-legged robot walking on irregular terrain via integrated foothold selection and optimizationbased wholebody planning. Robotica 36(3),333-352 (2018).

[5] Chai,H.,et al.:A survey of the development of quadruped robots:joint configuration,dynamic locomotion control method and mobile manipulation approach. Biomimetic Intell. Robot. 2(1),100029 (2022).

[6] Zhou H , Li X , Feng H , et al. Model Decoupling and Control of the Wheeled Humanoid Robot Moving in Sagittal Plane[C]. IEEE, 2019:1-6.

[7] 李照祥. 自适应动态规划及最优输出调节理论在两轮轮腿式机器人上的应用研究[D]. 荆州：长江大学，2023.

[8] YANG C, KOMURA T, LI Z.Emergence of human-comparable balancing behaviours by deep reinforcement learning[C]//2017 IEEE-RAS 17th InternationalConference on Humanoid Robotics (Humanoids).IEEE, 2017: 372-377.

[9] 郭智辉,杨亮,余志杰.基于虚拟仿真技术的足式机器人创新实验平台开发[J].电子设计工程,2024,32(07):1-5.DOI:10.14022/j.issn1674-6236.2024.07.001.

[10] ORR M J, et al.Introduction to radial basis function networks[J].Technical Report,center for cognitive science, University of Edinburgh, 1996.

[11]李静,丁佳文,沈南燕,等.基于深度强化学习的双足机器人行走策略研究[J].机器人技术与应用,2025,(03):44-49.

[12] Techcon A. VGA sensor targets embedded notebook camera apps [J]. EetimesCom, 2014(1):56-57.

[13] 王健，张颖琳，周万勇. 双足轮式机器人的设计与运动仿真[J]. 电子制作，2024，32(10)：6-8.

[14] Zhang Z H, Peng G J. Design of the Thermistor Tester based on MSP430 [J]. International Journal of u- and e- Service, Science and Technology, 2015(1):8.

[15] C. Pfister. One-legged stabilization controller design of a two legged inverted pendulum robot[D]. Zurich: Swiss Federal Institute of Technology, 2018.

[16] Park H W, Wensing P M, Kim S. High-speed bounding with the MIT Cheetah 2:Control design and experiments [J]. The International Journal of Robotics Research, 2017, 36(2):167-192.

| 三、进度计划 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 起止周次 | 工 作 内 容 |
| 1 | 12周至 17周 | 阅读相关文献资料，撰写文献综述；进行整体方案设计，撰写开题报告 |
| 2 | 15周至 17周 | 学习了解仿真环境的搭建、使用、调试 |
| 3 | 17周至 19周 | 学习了解深度强化学习工具的基本使用方法 |
| 4 | 1周至 3周 | 完成仿真环境的复杂地形搭建 |
| 5 | 3周至 5周 | 完成机器人强化学习控制策略的初步设计 |
| 6 | 5周至 7周 | 进行测试，验证仿真环境设计与控制策略设计的合理性 |
| 7 | 7周至 10周 | 根据测试结果，优化仿真环境与控制策略 |
| 8 | 10周至 13周 | 分析控制实验结果，完成论文和答辩准备 |

学生签名：

年     月     日

四、指导教师意见

指导教师签名：

校外指导教师签名：

年     月     日

说明：

1．开题报告应根据教师下发的毕业论文（设计）任务书，在教师的指导下由学生独立撰写。

2．本页不够，请加页。